НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

- ГОСТ Р 53155-2008

- Продукты яичные жидкие и сухие пищевые.
Технические условия

Food egg liquid and dry products. Specifications

Дата введения 2010-01-01

- Область применения

Настоящий стандарт распространяется на жидкие и сухие пищевые яичные продукты (далее – яичные продукты), выработанные из пищевых куриных яиц и предназначенные для производства продуктов питания и реализации.

Настоящий стандарт не распространяется на пищевые яичные продукты с добавками, за исключением пищевой поваренной соли и сахара.

Требования, обеспечивающие безопасность продукции, изложены в 4.2.4, 4.2.5, требования к качеству – в 4.2.1-4.2.3, к маркировке – в 4.4.

- Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ Р ИСО 13493-2005	Мясо и мясные продукты. Метод определения содержания хлорамфеникола (левомицетина) с помощью жидкостной хроматографии

ГОСТ Р 51074-2003	Продукты пищевые. Информация для потребителя. Общие требования

ГОСТ Р 51289-99	Ящики полимерные многооборотные. Общие технические условия

ГОСТ Р 51301-99	Продукты пищевые и продовольственное сырье. Инверсионно-вольтамперометрические методы определения содержания токсичных элементов (кадмия, свинца, меди и цинка)

ГОСТ Р 51446-99	(ИСО 7218-96) Микробиология. Продукты пищевые. Общие правила микробиологических исследований

ГОСТ Р 51474-99	Упаковка. Маркировка, указывающая на способ обращения с грузами

ГОСТ Р 51766-2001	Сырье и продукты пищевые. Атомно-абсорбционный метод определения мышьяка

ГОСТ Р 51962-2002	Продукты пищевые и продовольственное сырье. Инверсионно-вольтамперометрический метод определения массовой концентрации мышьяка

ГОСТ Р 52121-2003	Яйца куриные пищевые. Технические условия

ГОСТ 8.579-2002	Государственная система обеспечения единства измерений. Требования к количеству фасованных товаров в упаковках любого вида при их производстве, расфасовке, продаже и импорте

ГОСТ 2226-88	Мешки бумажные. Технические условия

ГОСТ 5037-97	Фляги металлические для молока и молочных продуктов. Технические условия

ГОСТ 5981-88	Банки металлические для консервов. Технические условия

ГОСТ 10354-82	Пленка полиэтиленовая. Технические условия

ГОСТ 12302-83	Пакеты из полимерных и комбинированных материалов. Общие технические условия

ГОСТ 13513-86	Ящики из гофрированного картона для продуктов мясной и молочной промышленности. Технические условия

ГОСТ 14192-96	Маркировка грузов

ГОСТ 15846-2002	Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение

ГОСТ 19360-74	Мешки-вкладыши пленочные. Общие технические условия

ГОСТ 26668-85	Продукты пищевые и вкусовые. Методы отбора проб для микробиологических анализов

ГОСТ 26669-85	Продукты пищевые и вкусовые. Подготовка проб для микробиологических анализов

ГОСТ 26927-86	Сырье и продукты пищевые. Методы определения ртути

ГОСТ 26929-94	Сырье и продукты пищевые. Подготовка проб. Минерализация для определения содержания токсичных элементов

ГОСТ 26930-86	Сырье и продукты пищевые. Метод определения мышьяка

ГОСТ 26932-86	Сырье и продукты пищевые. Метод определения свинца

ГОСТ 26933-86	Сырье и продукты пищевые. Метод определения кадмия

ГОСТ 30178-96	Сырье и продукты пищевые. Атомно-абсорбционный метод определения токсичных элементов

ГОСТ 30363-96	Продукты яичные. Общие технические условия

ГОСТ 30364.0-97	Продукты яичные. Методы отбора проб и органолептического анализа

ГОСТ 30364.1-97	Продукты яичные. Методы физико-химического контроля

ГОСТ 30364.2-96	Продукты яичные. Методы микробиологического контроля

ГОСТ 30538-97	Продукты пищевые. Методика определения токсичных элементов атомно-эмиссионным методом

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю "Национальные стандарты", который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

- Классификация

  - Яичные продукты вырабатывают в виде яичного меланжа, яичного желтка и яичного белка.

  - В зависимости от технологии производства яичные продукты вырабатывают жидкие и сухие.

  - В зависимости от температуры в толще продукта яичные продукты по термическому состоянию подразделяют на охлажденные – с температурой не выше 4°С, замороженные – с температурой не выше минус 12°С и глубоко замороженные – с температурой не выше минус 18°С.

- Технические требования

  - Яичные продукты должны соответствовать требованиям настоящего стандарта и вырабатываться по технологической инструкции по выработке пищевых яичных продуктов [1], с соблюдением требований, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации.

  - Характеристики

    - По органолептическим показателям яичные продукты должны соответствовать требованиям, указанным в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование показателя | Характеристика яичного продукта |  |
| --- | --- | --- |
|  | жидкого | сухого |
| Внешний вид и консистенция | Однородный продукт без посторонних примесей |  |
|  | Без остатков скорлупы, пленок, твердый в замороженном состоянии, жидкий в охлажденном и размороженном состоянии, при этом желток – более густой | Порошкообразный или в виде гранул, комочки легко разрушаются при надавливании пальцем |
| Цвет: |  |  |
| меланжа и желтка | От желтого до оранжевого | От светло-желтого до оранжевого |
| белка | От светло-желтого до светло-зеленого | От белого до желтоватого |
| Запах и вкус | Свойственный яичным продуктам, без посторонних |  |

    - По физико-химическим показателям яичные продукты должны соответствовать требованиям, указанным в таблице 2.

Таблица 2

| Наименование показателя | Норма для яичного продукта |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | жидкого |  |  | сухого |  |  |
|  | меланжа | белка | желтка | меланжа | белка | желтка |
| Массовая доля, %, не менее: |  |  |  |  |  |  |
| сухого вещества | 23,5 | 11,5 | 43,0 | 95,0 | 92,0 | 95,0 |
| жира | 10,0 | – | 26,0 | 38,0 | – | 53,0 |
| белковых веществ | 10,0 | 11,0 | 15,0 | 45,0 | 85,0 | 35,0 |
| Массовая доля свободных жирных кислот в жире, в пересчете на олеиновую, %, не более | – | – | – | 3,5 | – | 3,5 |
| Растворимость, % | – | – | – | Не менее 85,0 | Не менее 90,0 | Не более 40,0 |
| Концентрация водородных ионов, рН | Не менее 7,0 | Не менее 8,0 | Не менее 5,9 | – | – | – |
| Альфа-амилазный тест | Отрицательный |  |  |  |  |  |
| Посторонние примеси | Не допускаются |  |  |  |  |  |
| Примечания: 1 Для сухих яичных продуктов растворимость, массовую долю жира и белковых веществ рассчитывают в пересчете на сухое вещество. 2 Для соответствия значений физико-химических показателей яичных продуктов требованиям настоящего стандарта они могут быть нормализованы путем добавления к яичному меланжу белка или желтка, к яичному желтку – белка. |  |  |  |  |  |  |

    - Жидкие яичные продукты пастеризуют с последующим охлаждением до температуры в толще продукта не выше 4°С.

    - Микробиологические показатели яичных продуктов не должны превышать норм, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации.

    - Содержание токсичных элементов (свинца, кадмия, ртути, мышьяка), радионуклидов, антибиотиков, пестицидов в яичных продуктах не должно превышать норм, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации*.

  - Требования к сырью

    - Для выработки яичных продуктов следует применять:

яйца куриные пищевые по ГОСТ Р 52121;

Примечание – Применяют только непосредственно в птицеводческих хозяйствах незагрязненные куриные яйца с поврежденной скорлупой, без признаков течи, хранившиеся при температуре (9±1)°С не более суток, не считая дня снесения.

    - Используемое сырье должно сопровождаться документами, удостоверяющими его качество и безопасность, и соответствовать требованиям [4].

  - Маркировка

    - Маркировка должна быть четкой, средства для маркировки не должны влиять на показатели качества яичных продуктов и должны обеспечивать стойкость маркировки при хранении, транспортировании и реализации в течение всего срока годности, а также должны быть изготовлены из материалов, допущенных в установленном порядке для контакта с пищевыми продуктами.

    - Маркировка потребительской тары - по ГОСТ Р 51074 (общие требования – по разделу 3, к продукции – по 4.3.10). Информационные сведения о пищевой ценности 100 г продукта приведены в приложении А.

    - Маркировка транспортной тары – по ГОСТ Р 51474, ГОСТ 14192 с нанесением манипуляционных знаков: "Скоропортящийся груз", "Ограничение температуры", "Беречь от влаги".

Допускается по согласованию с потребителем не наносить транспортную маркировку на многооборотную тару с продукцией, предназначенной для местной реализации.

    - На каждую единицу транспортной тары с яичным продуктом наносят маркировку при помощи штампа, трафарета, наклеивания этикетки или другим способом, содержащую данные о продукте по 4.4.2. В каждую единицу транспортной тары допускается дополнительно вкладывать лист-вкладыш с аналогичной маркировкой.

    - Маркировка яичных продуктов, отправляемых в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности, – по ГОСТ 15846.

  - Упаковка

    - Потребительская и транспортная тара, упаковочные материалы и скрепляющие средства должны соответствовать требованиям санитарии, документам, по которым они изготовлены, обеспечивать сохранность и качество яичных продуктов при транспортировании и хранении в течение всего срока годности, а также должны быть разрешены в установленном порядке для контакта с аналогичными пищевыми продуктами.

    - Для сухих яичных продуктов тара должна быть жиронепроницаемой (для жиросодержащих) и должна защищать продукт от влаги и порчи.

    - Яичные продукты, предназначенные для реализации, выпускают упакованными в потребительскую тару.

    - В качестве потребительской тары применяют:

- пакеты из комбинированного материала на полиэтиленовой основе СТАР АСЕПТ по документу, утвержденному в установленном порядке, в соответствии с которым они изготовлены;

- пакеты из комбинированного материала на картонной основе Тетра Брик Асептик и Тетра Пак по документу, утвержденному в установленном порядке, в соответствии с которым они изготовлены;

- асептические трехслойные мешки "Бэг-ин-Бокс" по документу, утвержденному в установленном порядке, в соответствии с которым они изготовлены;

- металлические банки по ГОСТ 5981.

    - Яичные продукты в потребительской таре упаковывают в транспортную тару – ящики из гофрированного картона по ГОСТ 13513 или полимерные по ГОСТ Р 51289, а также яичные продукты могут быть упакованы в мешки бумажные непропитанные 4- или 5-слойные по ГОСТ 2226 с предварительно вложенным вкладышем по ГОСТ 12302 и ГОСТ 19360 или изготовленные из полиэтиленовой пищевой пленки по ГОСТ 10354, фляги по ГОСТ 5037, контейнеры, бочки полиэтиленовые многооборотные.

    - Допускается использовать другие виды транспортной и потребительской тары, скрепляющие средства и упаковочные материалы, в том числе закупаемые по импорту или изготовленные из импортных материалов, разрешенные в установленном порядке для контакта с аналогичными пищевыми продуктами, обеспечивающие сохранность, качество и безопасность яичных продуктов при транспортировании и хранении в течение всего срока годности.

    - В каждую единицу транспортной тары упаковывают яичный продукт одного наименования, одной даты выработки и термического состояния и одного вида упаковки.

    - Упаковка яичного продукта, отправляемого в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности, – по ГОСТ 15846.

    - Масса нетто продукта в одной потребительской упаковочной единице должна соответствовать номинальной, указанной в маркировке продукта в потребительской таре, с учетом допустимых отклонений.

Пределы допускаемых отрицательных отклонений и пределы допустимых положительных отклонений массы нетто одной упаковочной единицы от номинальной – по ГОСТ 8.579.

- Правила приемки

  - Яичные продукты принимают партиями. Партией считают любое количество яичного продукта одного наименования, одного термического состояния, одного вида упаковки, выработанное на одном предприятии за одну смену и сопровождаемое одним документом установленной формы, удостоверяющим качество и безопасность, а также одним ветеринарным сопроводительным документом, оформленным в соответствии с утвержденным порядком [5].

В документе, удостоверяющем качество и безопасность, указывают:

- номер и дату его выдачи;

- наименование, адрес, телефон предприятия-изготовителя;

- изображение (при наличии) товарного знака (с логотипом или без);

- наименование продукта;

- номер партии;

- количество единиц продукции в транспортной таре;

- количество транспортной тары;

- дату изготовления, дату упаковывания;

- срок годности;

- условия хранения;

- обозначение настоящего стандарта;

- информацию о том, что по результатам испытаний продукт соответствует требованиям настоящего стандарта;

- информацию о подтверждении соответствия.

Документ, удостоверяющий качество и безопасность яичных продуктов, выдает и подписывает ответственное лицо предприятия-изготовителя продукта в установленном порядке.

  - Для оценки яичных продуктов на соответствие требованиям настоящего стандарта выборку отбирают случайным образом в соответствии с требованиями таблицы 3.

Таблица 3

| Объем партии в единицах транспортной тары | Объем выборки в единицах транспортной тары (5% партии) |
| --- | --- |
| От 1 до 5 включ. | 1 |
| Св. 5 до 10 | 2 |
| От 10 до 20 | 3 |
| От 20 до 100 | 5 |
| От 100 до 300 | 6 |
| От 300 до 700 | 8 |
| От 700 до 1000 | 9 |
| От 1000 до 2000 | 10 |
| От 2000 до 5000 | 15 |
| Св. 5000 | 75 и более |

Количество единиц продукции, отбираемое из общего объема выборки для контроля, корректируют в зависимости от методов контроля.

  - Качество продукции в нечетко маркированной или дефектной таре проверяют отдельно, и результаты распространяют только на продукцию в этой таре.

  - При отрицательных результатах испытаний хотя бы по одному из показателей проводят повторные испытания на удвоенной выборке, отобранной от той же партии. Результаты повторных испытаний распространяют на всю партию.

  - Результаты испытаний оформляют протоколом в установленном порядке.

  - Органолептические показатели и температуру яичных продуктов определяют в каждой партии.

  - Порядок и периодичность контроля физико-химических показателей устанавливает изготовитель продукции в программе производственного контроля, утвержденной в установленном порядке.

  - Порядок и периодичность контроля микробиологических показателей, содержания токсичных элементов (ртути, мышьяка, кадмия, свинца), пестицидов, антибиотиков и радионуклидов устанавливает изготовитель продукции в программе производственного контроля, утвержденной в установленном порядке.

- Методы контроля

  - Объем выборки – по 5.2.

  - Отбор проб – по ГОСТ 30364.0, ГОСТ 26668.

Подготовка проб для определения токсичных элементов – по ГОСТ 26929.

Подготовка проб к микробиологическому контролю – по ГОСТ 26669, ГОСТ 30364.0.

Общие требования проведения микробиологических исследований – по ГОСТ Р 51446.

  - Определение органолептических показателей и массы нетто упаковочной единицы – по ГОСТ 30364.0.

  - Определение физико-химических показателей:

- растворимости – по ГОСТ 30364.1;

- массовой доли сухих веществ – по ГОСТ 30364.1;

- массовой доли белковых веществ – по ГОСТ 30364.1;

- массовой доли свободных жирных кислот в жире, в пересчете на олеиновую – по ГОСТ 30364.1;

- массовой доли жира – по ГОСТ 30364.1;

- посторонних примесей – по ГОСТ 30364.1;

- концентрации водородных ионов – по ГОСТ 30364.1;

- альфа-амилазного теста – по ГОСТ 30364.1;

- температуры – по ГОСТ 30364.1.

  - Методы контроля микробиологических показателей – по ГОСТ 30364.2, [6].

  - Определение содержания токсичных элементов – по ГОСТ Р 51301, ГОСТ 30178, ГОСТ 30538, [7], [8]:

- ртути – по ГОСТ 26927, [9];

- мышьяка – по ГОСТ Р 51766, ГОСТ Р 51962, ГОСТ 26930;

- свинца – по ГОСТ 26932, [10];

- кадмия – по ГОСТ 26933, [10].

  - Определение антибиотиков – по ГОСТ Р ИСО 13493, [11], [12].

  - Определение пестицидов – [13], [14], [15].

  - Определение радионуклидов – [16], [17], [18].

  - Допускается применение других аттестованных методов контроля с метрологическими характеристиками не ниже характеристик, указанных в разделе 6.

- Транспортирование и хранение

  - Яичные продукты транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозок скоропортящихся грузов, действующими на данном виде транспорта при соблюдении гигиенических требований.

  - Транспортирование и хранение яичных продуктов, отправляемых в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности, – в соответствии с требованиями ГОСТ 15846.

  - При перевозке жидкого охлажденного яичного продукта температура в его толще должна быть не выше 4°С, замороженного – не выше минус 12°С, глубоко замороженного – не выше минус 18°С.

  - Яичные продукты хранят в сухих, чистых и хорошо вентилируемых помещениях.

  - Рекомендуемые сроки годности с даты выработки:

- сухих яичных продуктов:

при температуре не выше 20°С – не более 6 мес;

при температуре не выше 4°С – не более 24 мес;

- жидких охлажденных яичных продуктов:

при температуре не выше 4°С – не более 24 ч, в том числе на предприятии-изготовителе, не более 6 ч с момента окончания технологического процесса;

- жидких замороженных яичных продуктов:

при температуре не выше минус 18°С – не более 15 мес;

при температуре не выше минус 12°С – не более 10 мес.

Срок годности и условия хранения устанавливает изготовитель.

- ______________________________________________________

- Приложение А (справочное). 
Информационные (справочные) сведения о пищевой ценности в 100 г яичного пищевого продукта

А.1 Информационные (справочные) сведения о пищевой ценности в 100 г яичного пищевого продукта приведены в таблице А.1.

Таблица А.1

| Наименование продукта | Белок, г, не менее | Жир, г, не менее | Энергетическая ценность, ккал |
| --- | --- | --- | --- |
| Жидкие яичные продукты: |  |  |  |
| яичный меланж | 10,0 | 10,0 | 130,0 |
| яичный белок | 11,0 | – | 44,0 |
| яичный желток | 15,0 | 26,0 | 294,0 |
| Сухие яичные продукты: |  |  |  |
| яичный меланж | 45,0 | 38,0 | 522,0 |
| яичный белок | 85,0 | – | 340,0 |
| яичный желток | 35,0 | 53,0 | 617,0 |

Расчет энергетической ценности проводят по [4] (пункт 14.10).

- Библиография

| [1] | Технологическая инструкция по производству субпродуктов птицы, разработанная и утвержденная ГУ ВНИИПП, М., 2009 |
| --- | --- |
| [2] | Инструкция по санитарно-микробиологическому контролю тушек, мяса птицы, птицепродуктов, яиц и яйцепродуктов на птицеводческих и птицеперерабатывающих предприятиях, утвержденная Главным управлением ветеринарии с Государственной ветеринарной инспекцией, М., 1990 г. |
| [3] Ветеринарно-санитарные правила N 4261-87 | Ветеринарно-санитарные правила для предприятий (цехов) переработки птицы и производства яйцепродуктов, утвержденные Госагропромом и Минздравом СССР, М., 1987 г. |
| [4] СанПин 2.3.2.1078-2001 | Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов |
| [5] | Правила организации работы по выдаче ветеринарных сопроводительных документов, утвержденные Минсельхозом России (приказ от 16.11.2006 г. N 422) |
| [6] МУК 4.2.590-96 | Методические указания. Бактериологические исследования с использованием экспресс-анализатора "Бак-Трак 4100" |
| [7] МУК 4.1.985-2000 | Методические указания. Определение содержания токсичных элементов в пищевых продуктах и продовольственном сырье. Методика автоклавной пробоподготовки |
| [8] МУК 01-19/47-11-92 | Методические указания по атомно-абсорбционным методам определения токсичных элементов в пищевых продуктах |
| [9] МУ 5178-90 | Методические указания по определению ртути в пищевых продуктах |
| [10] МУК 4.1.986-2000 | Методические указания. Методика выполнения измерений массовой доли свинца и кадмия в пищевых продуктах и продовольственном сырье методом электротермической атомно-абсорбционной спектрометрии |
| [11] МУ 3049-84 | Методические указания по определению остаточных количеств антибиотиков в продуктах животноводства |
| [12] МУК 4.2.026-95 | Методические указания. Экспресс-метод определения антибиотиков в пищевых продуктах |
| [13] МУ 2142-80 | Методические указания по определению хлорорганических пестицидов в воде, продуктах питания, кормах и табачных изделиях методом хроматографии в тонком слое |
| [14] МУ 1222-75 | Определение хлорорганических пестицидов в мясе, продуктах животноводства и животных жирах хроматографией в тонком слое |
| [15] ГН 1.2.1323-2003 | Гигиенические нормативы содержания пестицидов в объектах окружающей среды |
| [16] МУК 2.6.1.1194-2003 | Методические указания. Радиационный контроль. Стронций-90 и цезий-137. Пищевые продукты. Отбор проб, анализ и гигиеническая оценка |
| [17] МУ 5778-91 | Методические указания. Стронций-90. Определение в пищевых продуктах. М., 1991 г. Свидетельство МА МВИ ИБФ N 14/1-89 |
| [18] МУ 5779-91 | Методические указания. Цезий-137. Определение в пищевых продуктах. М., 1991 г. Свидетельство МА МВИ ИБФ N 14/1-89 |

____________________________________________________________________________________________________________________________
Электронный текст документа подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по: официальное издание М.: Стандартинформ, 2009

До введения соответствующих нормативных правовых актов Российской Федерации - санитарными и ветеринарными нормами и правилами, утвержденными в установленном порядке [2]-[4].

До введения соответствующих нормативных правовых актов Российской Федерации - нормативными документами федеральных органов исполнительной власти [2]-[4].